# [脚手架专项施工方案_缺陷演示样本]审核报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方案类型 | 脚手架工程 / 落地式钢管脚手架专项施工方案（演示） |
| 审核时间 | 2026-08-25 10:09:48 |
| 技术处理状态 | 已完成（2/6 步骤通过） |
| AI审查结论 | 发现待处理问题 |
| 审查完整性 | 完整审查 |
| 人工复核状态 | 待专家复核 |
| 生成系统 | 智能方案审核 |
| 摘要 | 本次审核任务状态为「已完成」，共 6 个步骤，2 个通过。累计发现 27 项待关注问题（上下文一致性 1 项、内容审核 20 项、Dify Workflow 全文审查 4 项、规则与公式验算 2 项）。请结合下文明细逐项核查并整改。 |

## 一、结构审核

步骤摘要：结构审核通过

对照模版检查必备章节是否齐全（多余章节与章节顺序不校验）。

本步骤无问题项。

## 二、编制依据审核

步骤摘要：编制依据审核通过

审核方案编制依据是否完整覆盖现行必引规范，并识别废止误引。

本步骤无问题项。

## 三、上下文一致性

步骤摘要：发现 1 条一致性问题

检查方案各章节之间参数、描述是否前后一致。

| 章节 | 对比章节 | 问题 | 优化建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 施工工艺 | 外脚手架专项施工方案 > 一、 工程概况 | 搭设高度不一致：施工工艺记载为26m，工程概况记载为24m，差异2m，需核实并统一 | 核实实际设计搭设高度，以施工图或结构计算为准；若工程概况24m有误，修改为26m并注明原因；若施工工艺26m有误，修改为24m并调整相关计算书 |

## 四、内容审核

步骤摘要：发现 20 条内容问题

按模版节点逐项核查章节内容是否满足审核要求。

### 外脚手架专项施工方案 > 一、 工程概况

| 序号 | 证据状态 | 问题 | 方案原文/验算过程 | 法规依据 | 修改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疑似问题，待人工判断 | 连墙件未按规范要求给出具体布置参数，无法指导施工 | 连墙件：按施工需要设置；备注：未给出布置参数 | — | 参考JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.4节要求设置连墙件 明确连墙件竖向间距不大于2步、水平间距不大于3跨 说明连墙件优先采用菱形布置，严禁使用柔性连墙件 补充连墙件的具体参数，包括竖向间距、水平间距、设置方式（两步三跨或三步三跨等）、连接形式（刚性或柔性） |
| 2 | 疑似问题，待人工判断 | 验收条款缺少验收项目和责任人，不具备可操作性 | 验收：搭设完成后组织检查；备注：未给出验收项目与责任人 | — | 明确验收项目：立杆基础、搭设尺寸、连墙件、扣件紧固力、安全防护等 指定验收责任人（如项目技术负责人、安全员、监理工程师） 明确验收流程及验收合格后方可投入使用 补充脚手架验收的具体项目清单及验收责任人、参与人员 |
| 3 | 疑似问题，待人工判断 | 周边环境描述不够具体，材料堆放区和临时运输通道位置不明 | 现场周边有材料堆放区和临时运输通道，应在施工期间加强安全管理 | — | 明确材料堆放区距脚手架外侧的最小安全距离 说明临时运输通道的宽度及通行管理要求 补充脚手架与周边环境的安全防护隔离措施 补充材料堆放区、临时运输通道的具体位置、与脚手架的距离及安全管控措施 |

### 外脚手架专项施工方案 > 二 施工工艺

| 序号 | 证据状态 | 问题 | 方案原文/验算过程 | 法规依据 | 修改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疑似问题，待人工判断 | 立杆基础仅提及'基础处理'，未明确地基处理方法、承载力要求、排水措施及垫板/底座设置等关键技术参数 | 场地清理一基础处理一立杆搭设 | — | 补充立杆基础处理方法（如夯实、混凝土硬化等） 明确地基承载力设计要求及验算方法 增加排水措施要求及垫板/底座设置参数 |
| 2 | 疑似问题，待人工判断 | 连墙件仅列出安装环节，未明确设置方式（预埋/后锚）、竖向/水平间距、材质规格等技术参数 | 连墙件安装 | — | 补充连墙件设置方式（预埋钢管或后锚固件） 明确连墙件竖向间距和水平间距要求 补充连墙件材质规格及抗拉/抗压承载力要求 |
| 3 | 疑似问题，待人工判断 | 剪刀撑仅列出设置环节，未明确布置形式（竖向/横向）、角度、搭接长度及与立杆的连接方式 | 剪刀撑设置 | — | 明确剪刀撑布置形式及设置范围 补充剪刀撑与地面夹角要求（45°~60°） 明确剪刀撑搭接长度（≥1m）及旋转扣件设置要求 |
| 4 | 疑似问题，待人工判断 | 监测措施仅表述'加强监测'，未明确监测项目、监测频率、报警值及异常处置流程 | 施工期间加强监测，发现异常及时处置 | — | 明确监测项目（沉降、垂直度、位移等） 规定监测频率（如每日不少于1次） 设定预警值和报警值及应急处置流程 |
| 5 | 疑似问题，待人工判断 | 验收措施仅表述'验收后使用'，未明确验收阶段、验收内容、验收标准及责任人 | 验收后使用 | — | 明确验收阶段（基础完工、搭设过程中、搭设完成后） 列出各阶段验收内容和检查项目 明确验收标准和参与验收的责任人 |
| 6 | 疑似问题，待人工判断 | 引用章节和知识库检索均为空，无法交叉验证上述技术要求的合规性 | 引用章节：(无)；知识库检索片段：(无) | — | 补充引用相关规范条文以支撑技术要求 检索并引用脚手架安全技术规范相关内容 |

### 外脚手架专项施工方案 > 三、 材料与构配件

| 序号 | 证据状态 | 问题 | 方案原文/验算过程 | 法规依据 | 修改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疑似问题，待人工判断 | 缺少材料规格要求，未明确钢管、扣件、脚手板、安全网等材料的规格标准或技术参数 | 钢管、扣件、脚手板、安全网等材料进场后应进行外观检查。严禁使用明显变形、裂纹或锈蚀严重的构配件。 | — | 补充各材料的规格型号要求，如钢管直径壁厚标准、扣件类型规格等 |
| 2 | 疑似问题，待人工判断 | 缺少质量证明文件要求，未规定进场材料需提供的合格证、检测报告等质量证明资料 | 文档全文未提及质量证明文件、合格证或检测报告等相关要求 | — | 增加进场材料需附带产品合格证、质量检验报告等质量证明文件的要求 |
| 3 | 疑似问题，待人工判断 | 缺少进场复验要求，仅规定外观检查，未明确需抽样复验的项目、频次及验收标准 | 进场后应进行外观检查 | — | 补充进场复验要求，包括复验项目、抽样比例、检测机构资质及验收合格标准 |
| 4 | 疑似问题，待人工判断 | 不合格材料处置要求不完整，仅规定'严禁使用'，未明确标识、隔离、退场等处置流程 | 严禁使用明显变形、裂纹或锈蚀严重的构配件 | — | 补充不合格材料的标识、隔离存放、退场处理及记录要求 |

### 外脚手架专项施工方案 > 四、 检查验收

| 序号 | 证据状态 | 问题 | 方案原文/验算过程 | 法规依据 | 修改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疑似问题，待人工判断 | 缺失恶劣天气复查要求，未规定大风、暴雨、冰雪等恶劣天气后需对脚手架进行专项复查 | 当前章节仅提及'使用过程中发现杆件松动、脚手板破损等情况时应及时整改'，未涉及恶劣天气后复查条款 | — | 增加恶劣天气复查条款 明确复查内容和责任人 规定复查合格后方可恢复使用 补充恶劣天气（如大风六级以上、暴雨、冰雪等）后的专项复查要求和复验合格后方可重新使用的规定 |
| 2 | 疑似问题，待人工判断 | 缺失脚手架停用条件，未规定何种情况下必须停止使用脚手架 | 当前章节仅提及发现问题时'应及时整改'，未明确停用触发条件和停用程序 | — | 增加停用条件条款 明确停用决策流程和责任人 规定停用期间的防护措施和恢复使用前的验收要求 补充脚手架停用条件，包括但不限于：超过设计荷载、杆件严重变形或松动、基础沉降超标、遭遇极端天气后复查不合格等情形 |
| 3 | 疑似问题，待人工判断 | 验收资料不完整，缺少验收表、责任人员名单、验收记录及签字资料 | 当前章节明确标注'本文件未附完整验收表、验收责任人员名单、验收记录及签字资料，相关材料待后续补充' | — | 补充完整验收表模板 明确验收责任人员名单 建立验收记录及签字归档制度 按规范要求编制完整的脚手架验收资料，包括验收表、责任人员清单、验收记录和签字档案 |

### 外脚手架专项施工方案 > 五 附注

| 序号 | 证据状态 | 问题 | 方案原文/验算过程 | 法规依据 | 修改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疑似问题，待人工判断 | 缺失关键目录章节：编制依据、施工计划、安全保证措施、应急处置 | 当前章节明确记载：'文本有意未设置编制依据、施工计划、安全保证措施、应急处置等目录章节' | — | 补充'编制依据'章节，列出相关国家标准、行业规范及设计文件 补充'施工计划'章节，包含施工进度、资源配置及工序安排 补充'安全保证措施'章节，覆盖现场安全管理、技术措施及监督机制 补充'应急处置'章节，明确应急响应流程、救援组织及联络方式 |
| 2 | 疑似问题，待人工判断 | 搭设高度参数不一致，存在参数冲突 | 当前章节明确记载：'在不同位置设置了不一致的搭设高度' | — | 核对全文所有搭设高度参数，统一为设计文件要求的数值 在文本修订说明中标注不一致位置及更正后的统一值 补充搭设高度计算的依据及校验过程 |
| 3 | 疑似问题，待人工判断 | 引用章节为(无)，无法交叉验证缺失章节是否为其他位置已补充 | 引用章节正文：(无)；知识库检索片段：(无) | — | 全文检索'编制依据''施工计划''安全保证措施''应急处置'关键词，确认是否在其他章节已有内容 |
| 4 | 疑似问题，待人工判断 | 搭设高度不一致的具体数值未在当前章节列出，无法直接定位冲突点 | 当前章节仅描述'设置了不一致的搭设高度'，未给出具体数值对比 | — | 补充具体不一致的搭设高度数值及其所在章节位置 提供统一后的搭设高度设计值及依据 |

## 五、Dify Workflow 全文审查

步骤摘要：方案存在搭设高度不一致、连墙件参数缺失等问题，需补充完善。

调用团队发布的 Dify Workflow 对原始专项方案执行独立全文审查。

### 未定位章节

| 序号 | 证据状态 | 问题 | 方案原文/验算过程 | 法规依据 | 修改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疑似问题，待人工判断 | 方案中脚手架搭设高度前后不一致，与工程概况不符。 | 方案原文：搭设高度为24m，与工程概况表述一致。 法规依据：GB51210-2016 10.0.7 脚手架搭设施工质量合格判定应符合下列规定：1所用材料、构配件和设备质量应经现场检验合格；2搭设场地、支承结构件固定应满足稳定承载的要求；3阶段施工质量检查合格，符合本标准及脚手架相关的国家现行标准、专项施工方案的要求； | GB51210-2016 | 请核对并统一脚手架搭设高度，确保与工程概况一致。 补充连墙件布置参数，确保脚手架稳定性和安全性。 |
| 2 | 疑似问题，待人工判断 | 方案中连墙件参数缺失，未给出布置参数。 | 方案原文：连墙件 ¦ 按施工需要设置 ¦ 未给出布置参数。 法规依据：GB51210-2016 10.0.7 脚手架搭设施工质量合格判定应符合下列规定：1所用材料、构配件和设备质量应经现场检验合格；2搭设场地、支承结构件固定应满足稳定承载的要求；3阶段施工质量检查合格，符合本标准及脚手架相关的国家现行标准、专项施工方案的要求； | GB51210-2016 | 请补充连墙件的具体布置参数，确保脚手架的稳定性和安全性。 |
| 3 | 疑似问题，待人工判断 | 方案中验收要求不完整，未给出验收项目与责任人。 | 方案原文：验收 ¦ 搭设完成后组织检查 ¦ 未给出验收项目与责任人。 法规依据：GB51210-2016 10.0.7 脚手架搭设施工质量合格判定应符合下列规定：1所用材料、构配件和设备质量应经现场检验合格；2搭设场地、支承结构件固定应满足稳定承载的要求；3阶段施工质量检查合格，符合本标准及脚手架相关的国家现行标准、专项施工方案的要求； | GB51210-2016 | 请补充验收项目与责任人，确保验收工作的规范性和有效性。 |
| 4 | 疑似问题，待人工判断 | 方案中未提供计算书及图纸，需补充相关资料。 | 方案原文：未检出章节：计算书及图纸。 法规依据：GB51210-2016 10.0.7 脚手架搭设施工质量合格判定应符合下列规定：1所用材料、构配件和设备质量应经现场检验合格；2搭设场地、支承结构件固定应满足稳定承载的要求；3阶段施工质量检查合格，符合本标准及脚手架相关的国家现行标准、专项施工方案的要求； | GB51210-2016 | 请补充计算书及图纸，确保脚手架设计的科学性和合理性。 |

## 六、规则与公式验算

步骤摘要：确定性校验 2 项，通过 0 项，待处理 2 项

使用版本化确定性规则、参数和公式复算关键指标，并保留计算过程。

### 未定位章节

| 序号 | 证据状态 | 问题 | 方案原文/验算过程 | 法规依据 | 修改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证据链完整 | 计算结果 26.00000000m <= 24.00000000m | JGJ 130-2011 演示配置-高度校验：演示规则：用于验证公式引擎；演示阈值24m不代表正式法规判定，正式试点前须由专业人员核验。 判定阈值：comparator=<=，threshold=24.00000000，unit=m，expression=h | JGJ 130-2011 演示配置-高度校验 演示规则：用于验证公式引擎；演示阈值24m不代表正式法规判定，正式试点前须由专业人员核验。 | — |
| 2 | 证据链完整 | 缺少必备章节/关键词: 六、编制依据、七、安全保证措施、八、应急处置 | JGJ 130-2011 演示配置-必备内容：演示规则：按完整章节标题验证必备内容；正式试点前须由专业人员替换为经核验的现行条文、标题映射和适用条件。 | JGJ 130-2011 演示配置-必备内容 演示规则：按完整章节标题验证必备内容；正式试点前须由专业人员替换为经核验的现行条文、标题映射和适用条件。 | — |

注意：本报告属于 AI 辅助审查成果。未经具备相应资格的专家逐条复核并正式签发，不得替代法定审核、专家论证或责任主体签审。