辅助审查报告  /  DEMO REVIEW REPORT

落地式钢管脚手架专项施工方案

智能辅助审查结果（含缺陷演示样例）

| 任务编号 | DEMO-1001 |
| --- | --- |
| 工程类型 | 脚手架工程 / 落地式钢管脚手架 |
| 审查状态 | 发现问题，建议整改后复审 |
| 生成时间 | 2026年8月23日（演示数据） |

审查结论：共识别5项待处理问题，其中严重问题2项、警告问题3项。建议在参数统一、地基承载力验算及现场荷载控制整改完成后，由专业人员复核。

# 一、审查范围与方法

本报告用于展示系统输出样式，模拟文档结构检查、方案证据提取、法规知识检索、问题分级和整改建议生成。当前文件不是PaddleOCR、RAGFlow及Dify完整生产链路的真实运行结果。

# 二、问题汇总

| 序号 | 等级 | 问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 连墙件布置参数前后不一致 | 统一参数并复核稳定性 |
| 2 | 严重 | 立杆基础缺少承载力验算 | 补充计算与排水措施 |
| 3 | 警告 | 卸料平台荷载控制不可执行 | 明确限载值和巡查要求 |
| 4 | 警告 | 缺少施工监测专项章节 | 补充监测频率和预警值 |
| 5 | 警告 | 应急处置内容不完整 | 补充响应流程和撤离路线 |

# 三、详细审查意见

1. [严重] 连墙件布置参数前后不一致

方案证据：方案正文写明“连墙件按三步三跨布置”，计算与构造说明采用“两步三跨”控制。

法规/规则依据：项目内部参数一致性检查；正式结论应结合现行脚手架安全技术标准原文复核。

具体差距：正文、计算书与构造图采用不同参数，现场交底和搭设无法形成唯一执行依据。

整改建议：统一正文、计算书和节点图参数；按最终布置重新复核架体稳定性，并完成审批后交底。

2. [严重] 立杆基础缺少承载力验算依据

方案证据：方案仅写“地面夯实后设置垫板”，未提供地基承载力取值、垫板规格和沉降控制要求。

法规/规则依据：基础承载与稳定性属于脚手架方案关键控制内容；正式法规条款应由知识库召回后引用。

具体差距：缺少可复核的计算参数，无法判断基础是否满足架体荷载和不均匀沉降控制要求。

整改建议：补充地基承载力参数、荷载组合、垫板规格、排水做法和沉降巡查要求。

3. [警告] 卸料平台荷载控制措施不可执行

方案证据：方案规定“严禁超载”，但未给出允许荷载、限载标识和材料堆放控制方式。

法规/规则依据：现场措施必须具有明确参数、责任和可检查记录。

具体差距：仅有原则性要求，现场人员无法据此判断何时超载，也无法形成验收依据。

整改建议：明确允许荷载和材料数量，悬挂限载牌，设置巡查责任人并形成每日检查记录。

4. [警告] 缺少施工监测专项章节

方案证据：当前方案目录未检出“施工监测”或等效章节。

法规/规则依据：结构完整性规则：专项方案应明确施工期间的检查、监测和异常处置安排。

具体差距：缺少监测项目、频率、预警值及异常后的停工处置条件。

整改建议：补充架体垂直度、沉降、连接节点等监测项目，并明确频率、阈值和责任人。

5. [警告] 应急处置内容不完整

方案证据：应急预案仅列出联系电话，未见险情分级、响应流程、撤离路线和救援资源。

法规/规则依据：结构完整性和现场可执行性规则。

具体差距：发生倾斜、沉降或局部失稳征兆时，无法依据方案快速组织停工、警戒和撤离。

整改建议：补充险情分级、响应程序、人员撤离路线、警戒范围、救援物资和外部联络机制。

# 四、人工复核与整改闭环

由方案编制人员逐项补充或修订，并标注修改章节。

由项目技术负责人核对参数、计算书和节点图的一致性。

涉及法规条款的结论应使用现行有效规范原文复核，不得仅依据本演示报告。

整改完成后重新提交系统审查，并保存审查前后版本及复核记录。

重要说明：本文件为界面与导出功能演示产物，不替代法定审查、专家论证或项目技术负责人签署意见。